ScanCrv

ООО НПФ “ГИС НТ”

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦИФРОВКИ ДАННЫХ ГИС

(описание)

г. Тверь 2000 - 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОТЛИЧИЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ	2

2.	УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	2

3.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

4.	ПОДГОТОВКА ДИАГРАММЫ К СКАНИРОВАНИЮ	5

5.	МЕНЮ	5

6.	УПРАВЛЯЮЩИЕ КНОПКИ	8

7.	СКАНИРОВАНИЕ ДИАГРАММ	13

8.	ВЫДЕЛЕНИЕ КРИВОЙ	13

9.	ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ	17

10.	Дополнительные рекомендации по оцифровке фотоподлинников.	18

11.	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19

# ОТЛИЧИЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ  ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ

Основные отличия программы версии 3.9 от 3.7:

- увеличено число используемых масштабов, что позволяет более производительно цифровать температурные кривые с произвольными сдвигами шкал, а также сводные диаграммы. Температурный тип шкалы исключеншкал производительно и сдвигами, а также т цифровать температурные0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000;

- введены возможности по корректировке маркеров глубин и границ дорожек с помощью мыши;

- полностью переделан блок "Исправить линию". Он более не привязан к  бликам при правке и допускает вставки в "пустые" (без отсчетов)   места (до первого отсчета и разрывы в отсчетах). Уточнена также перерисовка результатов. Нужная область обновляется полностью;

- реализованы дополнительные горячие клавиши, которые ускорили процесс оцифровки и корректировки;

- исправлен ряд неточностей и ошибок предшествующей версии.

- реализована возможность оцифровки относительно простых зависимостей и геофизических палеток, которые можно использовать напрямую в обрабатывающем комплексе ВИДГИС.

- реализованы дополнительные механизмы по оцифровке ГИС на фото подлинниках и носителях плохого качества.

- полный список изменений приведен  в файле readme.txt

# УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программа ScanCrv поставляется в виде папки на различных носителях. Установка программы выполняется в следующем порядке:

- копируем содержимое папки на жесткий диск ЭВМ пользователя. В проводнике (Мой компьютер) помечаем папку на жестком диске, нажимаем правую клавишу мышки, входим в меню свойства и снимаем атрибуты только для чтения и архивный с папки и всех вложенных файлов. Запрещается копировать папку с программой в системные или другие директории, куда запрещен доступ пользователю (оператору), ведущему оцифровку ГИС. В процессе работы программы создаются различные временные файлы, которые размещаются в этой папке.  Пользователь должен обладать правами  доступа к этой папке.

- Программа поставляется с правом создания ограниченного числа рабочих мест. Защита от не санкционированного распространения обеспечивается электронными ключами, которые подключаются к USB порту ЭВМ. Необходимо подсоединить электронный ключ  и выполнить установку драйверов. Установку драйверов должен выполнять пользователь с правами администратора!! В комплект поставки входят два драйвера, которые размещаются в папке a_key.  Во вложенной папке HaspUserSetup версия, которая выполняет установку драйвера в режиме диалога с пользователем

- Запускаем программу vcredist_x86.exe и cvredistvs2008.exe устанавливаем, необходимые библиотеки. Это должен делать пользователь с правами администратора.

- Создаем ярлыки на рабочем столе для программ scancrv.exe и bujet.exe. В пустом месте экрана нажимаем на правую клавишу мышки, входим в меню создать->ярлык, выбираем программу и подписываем  ярлык.

- Устанавливаем соответствие между LAS файлом и программой  удаления кривых из  LAS файлов – lasc.exe. Для этого просто запускаем программу и выходим из нее. В проводнике помечаем любой LAS файл, нажимаем на правую клавишу мышки и выбираем меню - открыть.  Если соответствие установлено, то запустится программа lasc.exe и отобразит список кривых в LAS файле. Если соответствие не установлено, то его нужно установить вручную. Для этого в проводнике(мой компьютер) метим LAS файл, нажимаем правую клавишу мышки и выбираем пункт меню Открыть с помощью, выбираем программу lasx.exe , устанавливаем признак “использовать.. для всех файлов такого типа” .

- Выполняем перезагрузку ЭВМ.

Многие функции программы реализованы в расчете, что манипулятор “мышь” оснащен колесиком  для прокрутки, и имеет специальную кнопку для эмуляции двойного нажатия на левую клавишу. Без такой мышки работать с программой будет менее комфортно.

Программа работает в среде  MS Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista фирмы Microsoft. Если программа начала работать на английском языке, в файле win.ini  нужно задать параметр sLanguage=RUS.

ДАЖЕ ТЩАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ НЕ ЗАМЕНИТ ВАМ ОБЩЕНИЕ С РАЗРАБОТЧИКАМИ ПРОГРАММЫ. САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЧЕНЬ ТРУДНО РАЗОБРАТЬСЯ ВО ВЗАИМНОМ ВЛИЯНИИ РАЗЛИЧНЫХ НАСТРОЕК, ЧТО СНИЗИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ЛУЧШЕ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ. ОНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ. ЕГО МОЖНО ПРОЙТИ ДИСТАНЦИОННО, ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ДОГОВОРИТЬСЯ О ВРЕМЕНИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ ПО ЭЛ. АДРЕСУ  GISNT@YAHOO.COM ИЛИ ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ WWW.GISNT.RU.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Программа предназначена для получения растрового изображения с бумажных носителей (битового образа) данных ГИС, выделения образов каротажных кривых и  записи их численных значений в текстовый файл в виде таблицы или в формате LAS для последующей обработки.

Основное окно программы делится на 4 части:

- управляющие кнопки. Верхняя область окна содержит кнопки, управляющие  работой программы. Активные в каждый момент работы программы  кнопки изображены голубым цветом, не активные - серым;

- параметры кривой. Левая область окна содержит название площади, номер скважины, сведения по обрабатываемой кривой;

- область отображения - правая часть окна, в которой выводится битовый образ бумажного носителя;

- информационная область - нижняя часть окна, в которой отображается подсказка пользователю и режим работы программы.

Оцифровка кривых начинается с получения битового образа. Для этого необходимо подключить сканер к компьютеру в соответствии с технической инструкцией, включить его в сеть, инсталлировать программное обеспечение фирмы изготовителя и запустить  программу  ScanCrv.

ВНИМАНИЕ!  При использовании стандартного сканера Logitech Scan Color сканирование бумажного носителя необходимо выполнять сканером, снятым с подставки. При этом устройство перемещается по бумаге. Чтобы улучшить цветопередачу,  следует  положить под сканируемую диаграмму в качестве коврика белый лист плотной глянцевой бумаги.

Рис 1. Изображение подставки .

- выступы, которые фиксируют положение сканера;

- выступ, который показывает, что сканер находится на подставке.

Для облегчения процесса сканирования нужно спилить выступ  2 на подставке см. рис 1, который расположен напротив микровыключателя, чтобы  ПО сканера не отрабатывало реакцию на конец страницы формата А4 и было возможно сканирование длинных диаграмм. Если выступ 2 спилен, то при переносе сканера на другой компьютер необходимо его смоделировать комочком бумаги. В противном случае калибровка сканера будет выполнена неверно, что приведет к нарушению  цветопередачи.

Сканирование выполняется порциями, размер которых определяется объемом свободной оперативной памяти в Windows. При передаче каждой порции процесс сканирования приостанавливается и его необходимо продолжить. Размер сканируемого за один раз участка диаграммы увеличивается при  увеличении объема ОЗУ ЭВМ и размера файла для свопинга памяти Windows (файл подкачки).  В момент перехода на следующую порцию (страницу),  ПО сканера анализирует наличие бумаги в сканере. Бумага двигается примерно  на 1 мм. Этого участка не будет хватать в образе.  Чтобы устранить это явление, необходимо отключить эту реакцию ПО. Делается это 1 раз, путем активизации подпункта меню  Enable/Disable Paper Detection (пункт Scaner) в Control Center. Если это не помогает, программа будет вставлять в образ пустые строки. Длина заполняемого разрыва определяется параметром  AddLines  в ini файле. Значение параметра должно быть 5-6 линий. Устанавливается  экспериментально.

В последних моделях сканера наблюдается резкое замедление скорости сканирования, если длина страницы (порции) превышает 35 см.  В момент замедления нужно остановить сканирование и перейти на следующую страницу  (Next Page). Чтобы активизировать процесс передачи изображения в программу ScanCrv и освобождение памяти Windows, нужно нажать кнопку No More Pages.

Программа ScanCrv разработана в соответствии с требованиями TWAIN интерфейса и теоретически может работать с любым TWAIN - совместимым сканером. Ограничение связано только со способностью общего программного обеспечения сканера должным образом отрабатывать  команды TWAIN интерфейса по предотвращению выгонки листа при завершении сканирования листа определенного размера.

Чтобы начать сканирование, необходимо выбрать сканер (пункт меню Файл, подпункт -  Выбрать сканер) и активизировать подпункт “Сканирование”. После появления стандартной панели следует выбрать режим сканирования и начать его. В момент передачи данных образа из стандартного ПО в программу ScanCrv может появиться запрос о сохранении образа в файл, при положительном ответе на который необходимо указать файл для сохранения образа.

Битовый образ  можно прочитать с диска (пункт меню - Файл, подпункт -  Открыть).

Программа ScanCrv  способна работать с образами в формате ВМР и JPEG. Образы в формате BMP  должны быть записаны со следующими атрибутами: 16.8 миллионов цветов, 256 цветов, 256 оттенков серого, 16 оттенков серого и черно-белые. Образы с 256-ю градациями должны быть записаны без использования алгоритмов сжатия. Использование образа с 16.8 миллионами цветовых оттенков замедляет работу программы и приводит к большим размерам файла образа. Мы рекомендуем  образы, полученные в результате сканирования, конвертировать в 256 цветов, 16 оттенков серого или в черно-белый. Для этого можно использовать возможности программы (меню Файл ->Преобразовать в 256...) или графические пакеты Photo Styler, CorelDraw, AdobFoto и им подобные.

Конвертирование образа в формат JPEG позволяет значительно сократить его размеры.  Коэффициент сжатия изображения изменяется в пределах от 10 до 20 раз. Такое преобразование можно сделать программой psimage.exe, входящей в состав  программного обеспечения сканера. В момент установки ПО сканера, в реестре Windows устанавливается связь этой программы с графическими файлами в формате BMP. Для ее запуска необходимо пометить образ в проводнике и нажать на пробел или сделать двойное нажатие на левую клавишу манипулятора “мышь”. Когда программа закончит чтение образа, его нужно сохранить в формате JPEG. Программу psimage можно запустить из Norton Commander. Для этого нужно пометить файл и нажать Enter. В версии NC для MS DOS запуск  выполняется  командой start имя образа (start work.bmp ).

ПРОБЛЕМЫ ПРИ СКАНИРОВАНИИ.

Программное  обеспечение сканера может конфликтовать с драйверами или программами, которые  обращаются к LPT-порту ЭВМ. Это программное обеспечение дисководов Zip Iomega, SyQuest, драйверы различных электронных ключей. Наблюдаются  сбои, если порт работает в режиме ECP (см. описание  системной платы).

При сканировании тонких бумажных носителей возможны случайные остановки, связанные с тем, что на сгибах носителя срабатывает датчик наличия бумаги в сканере. Это легко устраняется, если  оператор держит бумагу с небольшой натяжкой и поднимает ее выше сканера.  Процесс сканирования останавливается, если бумага смещается вправо и выходит за датчик наличия бумаги. Датчик наличия бумаги можно заклеить липкой лентой, но это не желательно.

# ПОДГОТОВКА ДИАГРАММЫ К СКАНИРОВАНИЮ

Программа рассчитана на оцифровку данных ГИС представленных на:

- диаграммной бумаге применяемой отечественными геофизическими предприятиями для копирования подлинников;

- бумажных носителях, отвечающих стандарту API (фирмы Шлюмберже, Вестерн-Атлас и др.);

- бумажных носителях и пленках, подготовленных с использованием различных графических устройств;

- копиях с указанных выше носителей, полученных на множительной технике или вручную (на кальке);

- подлинников;

- сводных геологических разрезах и т.п..

Без дополнительной подготовки программой обрабатываются данные ГИС, если они представлены:

- на диаграммной бумаге и нарисованы тушью;

- на бумажных носителях иностранных компаний.

Копии с оригинальных носителей должны быть высокого качества на белом фоне с хорошо распознаваемыми вертикальной и горизонтальной сетками. В противном случае, необходимо обязательно вычертить на них:

- линии, соответствующие кровле и подошве интервала оцифровки;

- линии равномерной сетки глубин с шагом, не превышающим 5 сантиметров диаграммы;

- линии, ограничивающие дорожку с кривой слева и справа;

- участки кривых, на которых потеряна яркость, должны быть подняты.

Соответствующие линии можно вычертить на образе с помощью любого графического редактора.

Сканирование данных, представленных на прозрачных носителях (калька, пленка), необходимо выполнять при снятой нижней крышке (подставке) на белом основании, в качестве которого может служить большой лист бумаги (ватмана).

# МЕНЮ

Выход

При активизации этого пункта осуществляется завершение работы программы.

Файл

Открыть. При активизации этого пункта меню программа читает растровое изображение диаграммы из файла в память ЭВМ. Пользователь осуществляет выбор файла с помощью стандартного диалогового окна и нажимает кнопку OK. Текущая версия программы читает файлы форматов BMP и JPEG. Файлы в формате BMP должны быть  записаны без использования сжатия.

Сохранить как... При активизации этого пункта меню программа сохраняет растровое изображение диаграммы в файле формата BMP. Имя файла задается пользователем с помощью  стандартного диалогового окна. В большинстве случаев программа автоматически запрашивает файл для  записи  образа. Этот пункт используется при сканировании только для относительно коротких образов, которые целиком  размещаются в памяти.

Загрузить параметры. При активизации этого пункта программа загрузит параметры процесса оцифровки из указанного пользователем файла. Дальнейшее сохранение процесса оцифровки будет выполняться в этот же файл.

Удалить параметры. При активизации этого пункта программа удалит изображение ранее оцифрованной кривой из образа. Режим применяется при оцифровке кривых, которые вычерчены одним цветом на одной дорожке или при работе с черно-белыми образами.  Рекомендуется вначале оцифровать более простую кривую и сохранить параметры процесса оцифровки. После начала оцифровки следующей кривой нужно активизировать этот пункт и прочистить образ.

Удалить сетку глубин. Этот пункт обеспечивает удаление из образа распознанных линий глубины. Режим  используется при оцифровке диаграмм с контрастными линиями сетки. Перед выполнением запрашивается  параметр, значение которого задает половину ширины вычеркиваемой  линии. Значение по умолчанию (1.5) имеет смысл увеличивать только для образов с высоким разрешением или широкими линиями сетки глубин.

Удалить сетку отсчетов. При активизации этого пункта программа запрашивает  параметры для удаления вертикальной сетки. В случае логарифмической шкалы можно удалять все или только основные (границы дорожки и целые степени 10 внутри нее) деления. Для других типов шкал необходимо задать количество удаляемых линий сетки (не менее двух, поскольку границы дорожки всегда включаются в число удаляемых линий). Предлагаемое значение параметра ширины  (1.5) необходимо увеличивать только для образов с большим разрешением.

При установке флажка “Use in program only” определяемая сетка не вычеркивается из образа физически, но ее местоположение учитывается при трассировке кривой.

Выгрузить границы. Этот пункт обеспечивает выгрузку в текстовый файл границ дорожки и линий глубин для связи с программой VectScan. Имя файла составляется следующим образом:

<дир. для образа>\<имя файла-образа>_<расширение для файла параметров>.txt

Перевернуть. При активизации этого пункта меню файл ВМР, открытый без восстановления параметров обработки, "переворачивается". Пункт реализован для обеспечения совместимости текущей версии программы с ранее полученными файлами BMP (до 1997г.).

Преобразовать в 256. Этот пункт обеспечивает преобразование образов, сканирование которых проводилось в режиме TRUECOLOR, в 256 цветов или оттенков серого цвета. Имеется также возможность уменьшить ширину и понизить разрешение образа. Сохраняемый образ может быть предварительно отфильтрован (подавлен фон) в этом случае образы лучше пакуются для длительного хранения.

Установить разрешение. При преобразовании образов в формат JPG некоторые программы не заносят в файл разрешение. При загрузке таких образов программа пытается автоматически определить разрешение и выдает предупреждение. Если автомат ошибся, этот пункт меню позволяет задать правильное значение. Неверное значение разрешения, от которого зависят некоторые константы в программе, может приводить к проблемам при трассировке кривых.

Выбрать сканер. Если  на ЭВМ установлено программное обеспечение для нескольких сканеров, нужно выбрать устройство, с которым была осуществлена поставка.

Сканирование. Инициализируется процесс сканирования бумажного носителя.

Калибровать. Используется для создания файла калибровок сканера Spectra ADF (см. файл SpectraADF.doc).

Просмотр

Параметры. С помощью этого пункта  меню пользователь управляет размером области отображения за счет части экрана, занимаемой параметрами выделяемой кривой.

Выделить цвет. Пункт меню позволяет выполнить цветовую фильтрацию образа перед его отображением на экране ЭВМ и использованием в процессе последующей обработки. Можно выделить черный, красный, синий и зеленый цвета или подавить фон. Кроме того, можно отменить все фильтры (вернуть исходное изображение). Например, при оцифровке кривых, расположенных на одной дорожке, но нарисованных разным цветом (или оттенками серого цвета)  необходимо оставить на экране только кривую, вычерченную черным цветом. Для этого можно выделить черный цвет. Все другие цветовые оттенки будут подавлены. Если необходимо вернутся к первоначальному изображению, то следует отменить выделение цвета. При выделении заданного цвета запрашивается пороговое значение, меняя которое можно управлять процессом подавления других цветов.  Конкретные значения сильно зависят от исходного носителя и подбираются экспериментально.

Удалить индекс. Пункт меню позволяет удалить из изображения точки с заданным цветовым индексом.  Индексы задаются в виде строки типа “1,3,8-10”. Режим работает, если  образ имеет 256 или меньшее количество цветов (8 или 4 бит на точку). Цветовой индекс каждой точки отображается в информационной области, после запуска процесса выделения кривой.

Удалить сетку. Пункт действует после установки положения кровли и подошвы интервала оцифровки. Из образа удаляются цветовые оттенки, которые принадлежат к сетке.

Гориз. cетка. Пункт позволяет отключить выдачу на образ горизонтальной сетки, которая была выделена программой, чтобы не загромождать изображение в процессе оцифровки кривой.

Штрихи. Пункт меню позволяет отключить/включить выдачу на образ штрихов, выделенных программой. В некоторых случаях (например, при ручной классификации цветов в процессе трассировки) штрихи мешают работе.

Просмотр отсчетов. Пункт меню позволяет менять параметры формирования (шаг квантования, коэффициент регуляризации и число точек для сглаживания) и отображения (толщина линии и масштаб) отсчетов, снятых с образа. Масштаб для просмотра отсчетов можно менять “горячими” клавишами  (1 - 9). Если программа на них не реагирует, нужно нажать на вертикальный или горизонтальный скроллинг.

Удалить цвета по области. Пункт меню предназначен для осуществления более точной цветовой фильтрации образа. Из образа будут удалены цвета (оттенки серого), которые попадают в выделенную мышкой прямоугольную область. Чтобы задать границы области нужно установить курсор в левом верхнем  узле, нажать и отпустить левую клавишу манипулятора. Установить  курсор в правом нижнем угле прямоугольника, нажать и отпустить левую клавишу манипулятора. Последовательно задавая различные области можно значительно очистить кривую.

Отменить последний фильтр. Отменяется последняя фильтрация образа, если неудачно выбрана область в команде «Удалить цвета по области».

Выделить цвета кривой. Пункт предназначен для подавления в образе цветовых оттенков, которые не принадлежат кривой. В процессе трассировки программа набирает статистику о цветовых оттенках и их принадлежности к фону, сетке и цифруемой кривой. Набор статистики производится автоматически в момент выполнения команды “Вернуться по линии”, или принудительно по команде “Набрать статистику”. Если  на образе имеются участки с фоном различной интенсивности, то рекомендуется постоянно изменять индекс фона. Индекс фона изменяется в пределах от 0 до 31 в цветных образах и от 0 до 255 для образов с оттенками серого цвета.

Показать. Этот и два последующих пункта меню предназначены для ручной классификации цветов. В процессе работы программа пытается выделить в образе следующие объекты: фон, сетка, оцифровываемая кривая и сопутствующие кривые. Если эти объекты на изображении достаточно контрастны, их удается разделить автоматически. В ряде случаев такое разделение затруднено.

Пункт «Показать» позволяет оставить на отображаемом образе только один из перечисленных выше объектов или точки, которые не принадлежат ни одному из них (остаток). Если показывается один из объектов, можно последовательно указать ряд областей (аналогично «Удалить цвета по области») и все цвета, попавшие в них, будут удалены из соответствующего множества. При отображении остатка (как и при отображении объектов) можно воспользоваться следующим пунктом меню для отнесения цветов к тому или иному множеству. При отображении объекта и использовании пункта «Добавить цвета в» получаемая классификация не будет однозначной (цвет может принадлежать сразу нескольким множествам). Следует отметить, что в последнем случае для удобства работы точки, классификация которых изменена, снимаются с изображения, хотя реального снятия признака отображаемого множества для цвета не происходит. Восстановить правильное отображение объекта можно повторным использованием пункта «Показать».

Добавить цвета в. Для всех цветов, попадающих в область, выделенную мышью, устанавливается признак принадлежности соответствующему объекту.

Очистить. Этот пункт позволяет очистить все или отдельные признаки принадлежности цвета тому или иному объекту. Кроме того, подпункт «Режим» обеспечивает выход из режима отображения отдельных объектов.

Опции

Индекс фона. При активизации этого пункта меню пользователь анализирует и изменяет уровень цветовой интенсивности, который соответствует фону. Этот уровень определяется программой автоматически в момент, когда задается положение подошвы интервала оцифровки. При этом программа выполняет статистический анализ изображения и немножко “задумывается”.  После задания положения подошвы можно изменить индекс фона.  Если индекс уменьшить, то большая часть изображения будет рассматриваться как фон и наоборот.  Уменьшив индекс можно подавить выделение сетки, после чего его нужно восстановить. В процессе выделения кривой индекс можно менять. При изменении значения индекса выполняется перерисовка изображения. Все точки, которые соответствуют фону закрашиваются в максимально яркий (белый) цвет. Индекс фона может изменяться в пределах от 0 до 31 (при использовании режима 256 градаций серого от 0 до 255).

Цвет. Пользователь выбирает цвета, которыми будут отображены на экране результаты работы программы (выделяемая сетка глубин, границы поля оцифровки, разные масштабы кривой и отображаемые отсчеты).

Оператор. Позволяет задать, посмотреть или изменить фамилию оператора, выполнявшего оцифровку, а также узнать первоначальные (в момент нажатия кнопки ДА) кровлю и подошву интервала оцифровки.

# УПРАВЛЯЮЩИЕ КНОПКИ

КНОПКА

При нажатии на кнопку в области просмотра пользователь указывает положение кровли оцифровки и задает ее численное значение. Положение кровли задается на левой и правой границ диаграммы на горизонтальной линии в образе. Необходимо  последовательно указать левую и правую точки.

КНОПКА

При нажатии на кнопку в области просмотра пользователь указывает положение подошвы в интервале оцифровки и задает ее численное значение. Положение подошвы задается на левой и правой границ диаграммы на горизонтальной линии. Подошва и кровля интервала оцифровки будут выданы соответствующим цветом.  После этого нужно запустить процесс выделения горизонтальной сетки на диаграмме.

КНОПКА

Нажатие этой кнопки активизирует процесс распознавания горизонтальной сетки. В исходной версии программы запуск происходил автоматически после задания подошвы интервала оцифровки. Пауза в данной версии обеспечивает дополнительную расчистку фона пользователем перед выделением горизонтальной сетки. Перед выделением сетки желательно экспериментально подобрать индекс фона таким образом, чтобы максимально подавить фон и оставить сетку. Если полностью подавить изображение (индекс фона 0), сетка выделяться не будет. После нажатия кнопки появляется диалоговое окно, которое определяет режим выделения сетки. Оно имеет вид:

В программе реализованы пять способов расстановки горизонтальной сетки:

- Автоматический (произвольная сетка). В этом режиме в диалоговом окне все поля остаются пустыми. Программа сама находит горизонтальные линии, которые она считает сеткой глубины. В момент начала трассировки кривых (см. ниже) программа начинает определять глубину каждой горизонтальной линии. Горизонтальные линии должны иметь явно выраженную кратность следования, например, 2мм, 2см, 4см. По средне - минимальной кратности следования линий рассчитывается их глубина. После этого вычисляются теоретическое значение подошвы интервала оцифровки и глубины маркеров по положению в образе. Если в вычисленных значениях наблюдаются значимые отклонения, то выдается предупреждение о нарушении в следовании маркеров - координата Y маркера, где оно проявилось, параметр sm- количество кратных маркеров, которое не хватает программе (или является лишним) для разнесения невязки, err - разница в теоретическом и фактическом значении глубины на подошве. Если err=-32768, это значит, что для маркера с координатой Y наблюдается большое расхождение в глубинах, которые определены по кратности следования и положению в образе. Обычно такое предупреждение вызвано наличием не кратных маркеров (на сгибах носителя, пятнах или горизонтальных участках кривых) и/или ошибочно заданными значениями кровли и/или подошвы. Если кратность следования маркеров проверена, интервал оцифровки соответствует положению кровли и подошвы, а err=-32768, тогда возможны в два варианта: а) носитель имеет большие деформации (копии РЭМ, плохое хранение диаграммной бумаги и ее не равномерное усыхание, что часто проявляется при масштабе глубин 1:500); б)  копировальщица ошиблась при подписи значений глубины. Во втором случае нужно исправить значение глубины. В первом случае можно ничего не делать, но после оцифровки необходимо тщательно проверить соответствие глубин. Исторически этот режим был самым первым. В настоящее время используется редко, поскольку предъявляет повышенные требования к качеству оригинала и сканирования.

- С заданным шагом следования маркеров по глубине. В этом случае задаются желаемый шаг следования маркеров по глубине и минимальный шаг сетки глубин на носителе в метрах. На каротажных диаграммах при вертикальном масштабе 1:200 нужно задавать 4 и 0.4 м, при 500 масштабе - 10 и 1м. Режим предполагает, что значения кровли и подошвы интервала оцифровки заданы корректно. Если они не заданы (для справки их значения дублируются в окне диалога), программа “зависнет”. Если Вы забыли их задать, нажмите кнопку "Cansel" в диалоговом окне, введите нужные значения и повторно инициируйте процесс распознавания сетки. Программа начнет выделять сетку с заданным шагом после нажатия на кнопку ОК. Внешним признаком не корректного задания значений кровли или подошвы интервала оцифровки является систематическое сползание выделенной сетки с оригинала.  Алгоритм выделения линий сетки предполагает, что глубины выделяемых линий сетки  кратны шагу по глубине (это определяется инструкцией). В ряде случаев это требование не выполняется. Например, в 200-м масштабе основные линии диаграммы имеют значения глубин 1050, 1054 и т.д.. В этом случае необходимо ввести значение в поле «Глубина первой линии основной сетки, м» (1050 в нашем примере). Отметим, что кровля и подошва интервала оцифровки задаются произвольно и могут не лежать на линиях основной сетки глубин. Это наиболее употребительный режим выделения сетки.

- Неравномерная шкала глубин. Если установлен признак неравномерной шкалы глубин (например, смесь 200 и 500 масштабов на сводной диаграмме), программа не начинает выделения сетки. Мы должны сначала вручную установить границы фрагмента с одинаковым масштабом (для этого необходимо ввести 1-2 границы вручную), а затем воспользоваться командой всплывающего меню «Поставить мар. и продолжить». Могут быть заданы «Расст. между выдел. линиями на бумаге, см» и «Число малых делений сетки в выделяемых», если они отличаются от стандартных для диаграммой бумаги значений (2 см и 10).

- Ручной режим расстановки маркеров. В диалоговом окне устанавливается соответствующий флаг. Процесс ручной расстановки маркеров выполняется оператором по командам всплывающего меню, которое вызывается нажатием на правую клавишу мыши, «Вставить маркер» и/или «Расставить маркера». После указания положения маркера нужно задать его глубину. В процессе ручной расстановки маркеров их можно располагать неравномерно по длине бумаги. Этот режим следует использовать только в тех случаях, когда на диаграмме можно выделить лишь не регулярные линии глубины.

- Установка равномерной сетки. Для запуска нужно установить соответствующий флаг. В этом случае программа не ищет линии сетки, а просто равномерно расставляет их по образу. Можно останавливать, удалять неудачные линии сетки, поправлять и запускать равномерную расстановку далее с помощью команд всплывающего меню. Сделанные корректировки учитываются в последнем случае. Эта команда в основном используется при оцифровке подлинников и калек, на которых в ряде случаев линий горизонтальной сетки просто нет.

При ошибочном выделении сетки, когда программа сбивается с заданного шага по глубине или происходит смещение вправо или влево выделенных линий, процесс может быть прерван в любой момент нажатием на правую клавишу мыши или любой символ на клавиатуре.

Автоматическое выделение сетки из образа продолжается до тех пор, пока программа не дошла до нижней части экрана ЭВМ. Процесс выделения сетки останавливается и замирает на определенное время. Если пользователь не прерывает выделение сетки (нажатием на правую клавишу мыши), то происходит переход на новый экран и процесс продолжается. Время задержки в момент смены экранов регулируется параметром Wait в INI файле (группа OPTIONS). Чем число больше, тем больше задержка. Время задержки подбирается индивидуально для каждого оператора и типа процессора на ПЭВМ. Желательно его устанавливать таким образом, чтобы оператор успевал оценить достоверность выделения сетки. Если процесс выделения сетки остановлен оператором, то можно удалить неправильно выделенный фрагмент сетки и продолжить процесс дальше (см. пункты «Удалить маркера после»  и «Поставить маркер и продолжить»).

Флажок "Потенцировать ось Y" устанавливается при оцифровке палеток, если независимая переменная задана в логарифмическом масштабе.

Алгоритм программы предполагает, что глубина между маркерами изменяется равномерно и нет затяжек бумаги. Если это условие не выполняется, необходимо вставить дополнительные маркеры. Важно отметить, что дополнительные маркеры можно задавать только после расстановки линий основной сетки.

Дальнейшая  корректировка маркеров производится по командам из всплывающего меню, которое содержит следующие пункты.

Удалить маркер.  Удаляется  один горизонтальный маркер.  Положение  маркера указывается нажатием на левую клавишу манипулятора.

Удаление маркеров. Удаляется несколько маркеров. Выход из процедуры удаления осуществляется нажатием на правую клавишу манипулятора.

Вставить маркер. Выполняется вставка горизонтального маркера. Для вставки необходимо последовательно указать манипулятором положение маркера слева и справа.

Расставить маркера. Множественная расстановка горизонтальных маркеров. Выход из режима расстановки осуществляется нажатием на правую клавишу манипулятора.

Удалить маркера после ... . Все маркера, начиная с указанного пользователем, считаются ошибочными и удаляются. Для продолжения выделения используйте следующий пункт.

Поставить мар. и продолжить. Пользователь задает корректный горизонтальный маркер, после чего распознавание сетки продолжается в ранее определенном режиме.

Смещение за точку записи. Этот пункт используется при оцифровке подлинников для перехода к следующей кривой. Он позволяет синхронно изменить глубины всех расставленных на образе маркеров глубина. Обратите внимание, что глубины кровли и подошвы интервала оцифровки так же изменяются.

Внимание!!! Если задан режим расстановки сетки с равномерным шагом или установка равномерной сетки,  редактирование должно выполнять так, чтобы  перед продолжением распознавания были поставлены все маркеры, соответствующие шагу выделения сетки. Дополнительные маркеры, если это необходимо,  можно вставлять только после завершения процесса выделения основной сетки.

Если установлен режим распознавания, отличный от произвольной сетки, после ввода каждого маркера выдается его глубина, соответствующая положению в образе. При необходимости (для образов со значительно деформированной сеткой глубин) это значение может быть отредактировано.

Внимание. При распознавании произвольной сетки горизонтальные линии должны иметь явно выраженную кратность в следовании   (например, 2 мм). Если программа не сможет корректно определить кратность следования линий, в оцифрованных данных будет смещение по глубине. В программе предусмотрено специальное предупреждение, если алгоритм разнесения невязки глубин обнаруживает несоответствие в кратности линий и значениях глубин интервала оцифровки. Однако остается вероятность того, что программа не обнаружит нарушений и это приведет к ошибкам в глубине. Наиболее вероятные причины нарушения кратности следования линий:

- ошибка в задании значений кровли или подошвы интервала оцифровки;

- ошибочное выделение горизонтальных линий в местах сгиба бумажного носителя или на посторонних линиях (границах пластов,  контактах и т.д.),  пятнах;

- наличие больших участков носителя  (больше 8 см), на которых не выделена сетка.

Эти причины легко обнаружить при предварительном просмотре результатов распознавания сетки. Нажатием на правую клавишу манипулятора активируется всплывающее меню, с помощью которого можно внести необходимые коррективы в выделенной сетке.

Для визуального контроля глубины рекомендуется включить режим ее отображения в информационной строке в процессе трассировки кривой. Кроме того, глубины всех линий сетки подписываются справа и слева.

В программе реализованы также дополнительные возможности для корректировки линий сетки с использованием манипулятора "Мышь", которые не имеют аналогов во всплывающем меню (см. ниже).

КНОПКА

При нажатии на кнопку в области просмотра пользователь указывает положение левой границы дорожки в интервале оцифровки и задает численные значения кривой, соответствующие этому положению, для всех используемых масштабов. Распознанное положение границы дорожки  будет выделено соответствующим цветом.

В случае ошибочного выделения части границы, она может быть скорректирована следующим образом. Нужно нажать правую клавишу манипулятора "Мышь" в поле диаграммы и выбрать во всплывающем меню строки "Изменить границу (м)" или "Изменить границу". Далее необходимо пометить левой клавишей манипулятора две точки: правильную, расположенную в узле (точке пересечения вертикальной границы дорожки и одной из выделенных горизонтальных линий сетки) и требуемую (задается произвольно, но с учетом того, что граница между точками проводится по прямой и должна пересекать минимум одну выделенную горизонтальную линию). Если необходимо, эта операция может быть повторена. Отличие между двумя пунктами заключается в том, что в первом случае корректируются только границы между заданными точками, а во втором после корректировки запускается процесс прослеживания границы от требуемой точки в соответствующем направлении.

КНОПКА

При нажатии на кнопку в области просмотра пользователь указывает положение правой границы дорожки в интервале оцифровки и задает численные значения кривой для используемых масштабов. Если программа распознала положение границы дорожки, то оно будет показано соответствующим цветом. В случае ошибочного выделения части границы, она может быть скорректирована аналогично левой границе.

Пункт всплывающего меню «Смещение границ дорожки» позволяет переносить границы дорожки на заданное число пикселов (координаты точек в образе выдаются в информационной строке). Это может потребоваться в том случае, если реальная граница дорожки плохо видна (например, задан логарифмический масштаб не на линиях диаграммной бумаги) или наоборот утолщена. В таких случаях мы первоначально задаем в качестве границ хорошо видимые линии, а затем переносим их на нужное место.

Начиная с версии 3.9, в программе реализованы дополнительные возможности по корректировке линий сетки с использованием манипулятора "Мышь". В основном они выполняются с использованием средней клавиши (колеса прокрутки).

Смещение  концов горизонтальных маркеров. Необходимо нажать среднюю клавишу манипулятора "Мышь" в районе (с точностью до 15 пикселов) смещаемого конца линии глубины и, не отпуская ее, переместить указатель манипулятора в новое положение. Горизонтальный маркер будет скорректирован в момент отпускания средней клавиши "Мыши". Если при выполнении этой операции будет нажата SHIFT на клавиатуре, корректировки, соответствующие редактируемому концу, будут выполнены и для другого конца линии глубины, т.е. будет сделан параллельный перенос маркера.

Параллельное перемещение маркеров глубины. Выполняется по нажатию средней клавиши манипулятора при нажатой клавише CTRL на клавиатуре. В отличие от предыдущего случая, здесь нет необходимости попадать близко к маркеру, поскольку мы указываем только точку, в которую должен быть передвинут горизонтальный маркер. Редактируется всегда маркер, ближайший к указанной точке.

Если, помимо CTRL, будет нажата SHIFT, одновременно с редактируемым маркером параллельно будут сдвинуты и все последующие (до подошвы включительно).

Эта команда используется, в основном, при работе с полевыми материалами.

Корректировка границ дорожки. Выполняется по двойному нажатию на левую клавишу манипулятора. Граница дорожки переносится в указанную точку. Если конец горизонтального маркера находится близко от нее, он также заменяется. Как показывает опыт, для выполнения этой операции лучше использовать "Мышь" со специальной кнопкой, генерирующей двойное нажатие.

Все перечисленные выше дополнительные возможности работают и в режиме  выделения кривой (не все возможности всплывающего меню продублированы  в этом режиме).

КНОПКА

При нажатии на кнопку пользователь указывает положение начальной точки на кривой в битовом образе, задает ее имя, единицы измерения и начальный масштаб в области параметры кривой. После нажатия кнопки "ДА" инициализируется процесс выделения кривой. Положение начальной точки кривой может быть любым, но следует помнить, что трассировка кривой выполняется в направлении к наиболее удаленной границе интервала оцифровки. Если начальная точка находится ближе 2 мм от кровли или подошвы, то программа пытается также проследить кривую до ближайшей границы.

Замечание. Если верхняя точка кривой находится в нижней половине интервала оцифровки, начальная точка должна указываться вблизи подошвы. Для кривых, расположенных в верхней половине, оцифровка может производиться только от кровли. Если начало и конец оцифровываемого фрагмента находятся соответственно в верхней или нижней  половине интервала оцифровки, в качестве начальной точки  может выбираться любой из них.

Выделенный программой фрагмент кривой будет нарисован соответствующими масштабам кривой цветами.

# СКАНИРОВАНИЕ ДИАГРАММ

Для выполнения сканирования необходимо:

- вставить диаграмму в устройство. Если ширина носителя превышает размер приемного окна сканера, необходимо снять нижнюю крышку и установить сканер на сканируемый участок изображения;

В области отображения появится изображение сканируемого участка. Сканируемый образ запоминается в памяти ЭВМ, а при ее заполнении программа предложит записать его в файл. Для завершения сканирования нажмите кнопку “Stop”, клавишу Esc или поднимите сканер. После завершения ввода диаграммы, необходимо записать полученный образ в файл.  С этой целью  необходимо  активизировать  в меню  Файл  пункт «Сохранить как...». При сканировании в цветном режиме желательно понизить количество цветовых оттенков в образе с помощью одного из графических пакетов или выполнить преобразование в 256 цветов.

# ВЫДЕЛЕНИЕ КРИВОЙ

Для выделения кривой из битового образа необходимо:

- последовательно нажимая кнопки указать положение кровли и подошвы интервала оцифровки, ввести их численные значения и выбрать единицы измерения глубины в области "параметры кривой";

- выделить горизонтальную сетку;

-  с помощью кнопок указать положение левой и правой границ дорожки, на которой расположена кривая. Программа автоматически проследит положение границ в битовом образе. В случае ошибочного выделения части границы они могут быть скорректированы следующим образом. Нужно нажать правую клавишу манипулятора "мышь" в поле диаграммы и выбрать во всплывающем меню одну из строк "Изменить границу (м)" или "Изменить границу". Далее необходимо пометить левой клавишей манипулятора две точки: правильную, расположенную в узле (точке пересечения вертикальной границы дорожки и одной из выделенных горизонтальных линий сетки) и требуемую (задается произвольно, но с учетом того, что граница между точками проводится по прямой и должна пересекать минимум одну выделенную горизонтальную линию). Если необходимо, эта операция может быть повторена.

Когда границы определены, необходимо задать указать тип масштаба в области "параметры кривой" на поле "параметры шкалы" и значения кривой на границах дорожки для всех используемых масштабов. В программе реализованы линейная и логарифмическая типы шкал. Далее установить переключатель масштабов в номер, с которого начнется выделение кривой;

- максимально расчистить образ. Для  этого необходимо удалить фон (если нужно, то изменить индекс фона), горизонтальную сетку, выделить цвет кривой и/или удалить цветовые оттенки, которые не принадлежат кривой;

- начать оцифровку кривой. Нажав кнопку , указать положение выделяемой кривой на кровле или подошве интервала оцифровки, ввести ее имя, единицы измерения и нажать кнопку ДА. Если программа смогла найти фрагмент кривой, то в информационной области появится строка выделения кривой, а выделенный фрагмент окрасится. Если на образе подавлены другие кривые, то необходимо установить параметр “кривая очищена” (см. ниже). В противном случае следует повторить действия, изложенные в этом параграфе, стараясь задать начальную точку с минимальным индексом (он высвечен в информационной области).

Дальнейшее управление процессом оцифровки осуществляется с помощью всплывающего меню, которое активизируется нажатием на правую клавишу манипулятора мышь, и “горячих  клавиш”. При подходе к краю экрана программа задерживает свое выполнение. Время задержки определяется в параметре Wait (см. пункт о выделении горизонтальной сетки).

СБОИ В ПРОЦЕССЕ  ВЫДЕЛЕНИЯ КРИВОЙ.

В процессе оцифровки могут наблюдаться зависания двух типов:

- случайные. Вызваны конфликтом с графической платой ЭВМ. В этом случае выход из зависания возможен только после перезагрузки. Зависание проявляется при скроллинге изображения и подрисовке пустого места. Скроллинг выполняется автоматически (при подходе к краю изображения) или вручную. Уменьшив уровень аппаратного ускорения графической системы в Windows, можно снизить вероятность этого конфликта. Для этого нужно нажать на кнопку “Пуск”, Настройка, Панель Управления, Система, Быстродействие и т.д. Отметим, что при использовании WINDOWS XP мы не разу не сталкивались со случайными зависаниями;

- алгоритмические. С каждым годом ошибок в программе меньше и меньше, тем не менее, остается вероятность их проявления. Мы будем Вам благодарны, если будут выполнены следующие действия:

1. Необходимо сохранить параметры процесса оцифровки в месте, которое предшествует зависанию. Войти в режим “продолжить линию” и записать координаты точки для продолжения процесса трассировки.

2. Записать образ и параметры процесса оцифровки на CD-ROM, ZIP дискету  и выслать авторам по почте или электронной почте. После внесения исправлений в алгоритм, Вам будет выслана бесплатная обновленная версия программы, если у вас не закончился  период сопровождения программного обеспечения.

Чтобы уменьшить потери, вызванные сбоями программы, нужно периодически сохранять параметры процесса оцифровки.

ВСПЛЫВАЮЩЕЕ МЕНЮ

С помощью всплывающего меню пользователь управляет процессом выделения кривых из битового образа. Оно активизируется после начала процесса выделения кривой нажатием на правую клавишу манипулятора мышь. Меню состоит из следующих пунктов:

Продолжить линию.  Пункт используется в случае, если программа прекратила выделение кривой (произошла потеря яркости в битовом образе) и нужно задать следующую точку для продолжения. Для этого курсор манипулятора нужно подвинуть к точке, с которой может быть продолжено выделение, и нажать левую клавишу манипулятора. Для отмены этого режима используется правая клавиша.

Вернуться по линии. Пункт активизируется в случае, если программа сбилась с образа кривой и необходимо отказаться от части выделенной кривой. Для этого курсор манипулятора нужно подвинуть к месту, с которого будет продолжено выделение, и нажать левую клавишу. При успешном завершении команды отброшенный фрагмент кривой изменит   свой цвет, после чего можно продолжить выделение.

Полилиния. Пункт активизирует режим ручной оцифровки “плохих” участков носителя. Пользователь, последовательно нажимая на левую клавишу манипулятора, указывает положение кривой. Начиная с версии 3.7, для этого режима вставлен таймер, по исчерпании которого (достаточно быстро),  текущая точка помечается, как принадлежащая кривой (это позволяет “обводить” кривую не нажимая левую клавишу "мыши"). Выход из режима осуществляется нажатием на правую клавишу манипулятора.

Перейти на шкалу.  При активизации этого пункта пользователь выбирает другой масштаб в качестве текущего и указывает курсором манипулятора место в битовом образе, где начинается кривая в другом  масштабе. После этого процесс выделения продолжается.

Продолжить с разрывом. Этот пункт позволяет продолжить оцифровку кривой в текущем  масштабе без линейного заполнения участка от предшествующей точки до указанной (разрыв кривой).

Исправить линию.  В текущем масштабе производится корректировка ранее выделенного фрагмента кривой. Выход из режима осуществляется нажатием на правую клавишу манипулятора. Предварительно рекомендуется сохранить процесс оцифровки.

Усреднить интервал. Двумя нажатиями на левую клавишу мыши задается интервал усреднения. Подчеркнем, что усредняются  выделяемые в образе штрихи, а не снимаемые отсчеты кривой. В результате операции получается более сглаженная кривая.

Сохранить.   При активизации пункта программа сохраняет текущее состояние процесса выделения кривой в файл. Имя файла состоит из двух частей. Старшая – совпадает  с именем файла-образа, младшая (расширение) запрашивается при первом сохранении параметров. Имя расширения рекомендуется задавить таким, чтобы  оно однозначно ассоциировалось с  цифруемой кривой. При загрузке битового образа, программа проверяет наличие на диске файла с сохраненными параметрами процесса выделения кривой и спрашивает у пользователя: “Восстановить параметры?”.  Достаточно частое сохранение параметров обеспечивает минимальные потери при случайных сбоях. После завершения оцифровки кривой, рекомендуется хранить этот файл до визуализации оцифрованной информации и окончательной приемки кривых. Если возникает необходимость в корректировке оцифрованной кривой, то нужно открыть образ, загрузить параметры процесса оцифровки и внести требуемые изменения.

Фильтровать.  Выполняется фильтрация (сглаживание) выделенной кривой, что позволяет избавиться от длинных ложных штрихов связанных с контрастной горизонтальной сеткой. Сглаживание выполняется на участке, который пройден в режиме “продолжить линию” от предыдущей точки. Если была выполнена команда “вернуться по линии”, то сглаживание не выполняется.

Восстановить. Восстанавливается последнее сохраненное состояние процесса оцифровки.

Удалить линию.  Осуществляется удаление не нужных фрагментов оцифрованной кривой. Предварительно рекомендуется сохранить процесс оцифровки;

Параметры.  Устанавливаются параметры процесса оцифровки в диалоговом окне, имеющем следующий вид.

При  включении переключателей “Слева” и  “Справа” параметра “Есть кривая за границами дорожки?” разрешается трассирование кривой в соответствующей области диаграммы.

При задании признака “Кривая очищена!!!” программа переходит на более быстрый алгоритм трассировки кривой. Рекомендуется устанавливать этот параметр только при практически полном подавлении сетки и образов других кривых на дорожке.

Соответствующий флажок включает режим автоматического перехода с одного масштаба на другой.

При применении фильтров разного рода (особенно “Удалить цвета по области”) в изображении кривой часть пикселов заменяется фоном.  Параметр “Качество штрихов” обеспечивает учет этого явления.  Устанавливая различное качество штрихов, пользователь управляет процессом слияния “разбитых”  штрихов. Если кривая в образе выглядит как сплошная, то рекомендуется устанавливать этот параметр в “отличное” или “хорошее”.    Обычно этому соответствуют кривые, которые вычерчиваются черной тушью.  Чтобы увидеть штрихи рекомендуется увеличить изображение на экране утилитой типа ZOOMIN.EXE.

Флажок “Гладкая кривая” обеспечивает автоматическое сглаживание штрихов при записи в буфер. Число точек для сглаживания берется из соответствующего поля редактирования. Отметим, что заданное в нем значение будет также использоваться при отработке команд “Сгладить интервал”. Задание значения меньше двух блокирует сглаживание, кроме того, введенное значение приводится к не четному числу, т.е. 2 => 3,  4  => 5 и т.д..

Сервис

Изменить границу(м), Изменить границу, Удалить маркер, Вставить маркер, Смещение границ дорожки - см.выше;

Просмотр отсчетов. Включается и выключается режим отображения отсчетов, которые будут сняты программой с заданным шагом квантования. Отсчеты отображаются в виде кривой. Параметры отображения и шаг квантования можно изменить в пункте меню Просмотр->Просмотр отсчетов.  Режим применяется для контроля качества процесса оцифровки, проверки соответствия (кратности)  масштабных переходов и внесения соответствующих изменений.

Контроль глубины. Пункт активизирует и подавляет отображение значения глубины в информационной строке.

Контроль отсчетов. Пункт активизирует и подавляет вывод значений оцифровываемой кривой в информационной строке. Выводимые значения соответствуют ближайшей глубине, которая кратна  шагу квантования.

Сдвинуть интервал. Пункт предназначен для устранения несоответствия масштабных переходов. Несоответствие проявляется,  когда наблюдаются “выбросы” в снятых отсчетах при масштабных переходах или отсчеты, снятые в более точном масштабе, не ложатся на грубый масштаб. Перед запуском этого режима необходимо установить текущий масштаб. После выполнения команды необходимо мышкой отметить фрагмент кривой, выделенный фрагмент изменит свой цвет. Изменение положения интервала выполняется нажатием клавиш со стрелками на клавиатуре. Закрепление интервала происходит при нажатии на клавишу “Enter”. Отказ от сдвига – нажатие на правую клавишу манипулятора.

Набрать статистику. В процессе прослеживания кривой в образе программа с некоторым шагом оценивает ряд параметров. При значительном изменении характеристик (особенно цветовых) отслеживаемой кривой необходимо воспользоваться данным пунктом, чтобы принудительно инициировать их оценку. Набор статистики можно выполнять, если трассировано достаточное (не менее 100) число линий  (определяется разностью координат Y в начале кривой и текущем положении).

Изменить на шкалу. При включении автоматических масштабных переходов возможны сбои в  определении масштабов отдельных фрагментов. Этот пункт обеспечивает изменение значения масштаба отдельного фрагмента без его повторной трассировки. Может использоваться также для корректировки масштаба, если он был неверно изначально установлен.

Оцифровать точки. Специальный режим, который используется для оцифровки керновых и других данных, заданных  в виде точек. После выбора данного подпункта в директории с образом формируется текстовый файл с именем кривой и расширением txt, в который записываются глубины и отсчеты (сформированные с учетом текущей разметки дорожки) всех точек отмечаемых нажатием левой клавиши мыши. Выход из режима при нажатии на правую клавишу мыши.

Смещение за точку записи, Смещение границ дорожки – см. выше;

Исправить глубины … . Используется для синхронного исправления глубин маркеров.

Изменить шкалу … . Позволяет скорректировать масштабы штрихов в заданном диапазоне образа. Может использоваться, например, если неверно задан начальный масштаб и это выявилось после прохождения нескольких фрагментов.

Сместить левую границу. Позволяет сместить левую границу дорожки без вычисления смещения в пикселях, что необходимо в команде «Смещение границ дорожки». Новое положение границы указывается при нажатии на левую кнопку манипулятора.

Сместить правую границу. Аналогично предшествующему пункту, только для правой границы.

Сместить сетку. Применяется при оцифровке подлинников. Вся сетки смещается на расстояние от указанной нажатием на левую кнопку манипулятора точки до ближайшего маркера глубины.

Закончить.  При активизации этого пункта пользователь выбирает действия, которые необходимо выполнить при завершении выделения кривой.

Записать кривую:

В LAS файл - оцифрованная кривая записывается в текстовый файл формата LAS 2.0. Перед первой записью в файл программа запрашивает некоторые сведения по скважине, интервал глубин, шаг квантования и направление представления, с которым необходимо записать кривую. Информация об условиях проведения измерений (параметры бурового раствора, значения для калибровки РК, скорость каротажа, аппаратура и др.), параметры скважины (альтитуда, положение башмака колоны и др.) задаются при нажатии на кнопку КАРОТАЖ. При повторной записи кривая дописывается в файл с теми же параметрами. Если интервал глубин в LAS файле превышает интервал оцифровки, кривая будет дополнена признаками отсутствия информации;

В табличной форме - записать выделенную кривую в указанном формате в текстовый файл и перейти на обработку следующей кривой. Имя файла выбирается с помощью стандартного окна. Если выбранный файл содержит данные ГИС,  кривая дописывается в него и наследует интервал и шаг квантования. Перед первой записью в файл программа запрашивает шаг квантования, с которым необходимо записать кривую, и направление представления: снизу-вверх или сверху - вниз.

Отменить. Программа сбрасывает выделенные фрагменты кривой и переходит на обработку следующей.

Исходный образ. Этот пункт позволяет временно вернуться к исходному изображению, например, чтобы посмотреть истинное положение кривой на “размытых” (вследствие цветовой фильтрации) участках. Оцифровка на исходном образе должна выполняться в режимах “Полилиния” или  “Исправить линию”. Повторный  выбор этого пункта возвращает отфильтрованное изображение.

# ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ

Большинство горячих клавиш дублирует  команды всплывающего меню, позволяют существенно сократить время  оцифровки или проверки и корректировки результатов:

- пробел соответствует команде  «Исходный образ»;

- Tab+левая клавиша мышки – «Исправить линию»;

- Ctrl+левая клавиша мышки – «Вернуться по линии»;

- Shift+левая клавиша мышки – «Сдвинуть интервал»;

- C – «Продолжить линию»;

- S – «Сохранить», сохраняет состояние процесса оцифровки;

- R – «Восстановить» , восстанавливает  последнее сохраненное состояние процесса оцифровки;

- M – «Изменить границу(м)» ;

- A – «Усреднить штрихи»;

- F1 – F9 +левая клавиша мышки в области кривой –  равносильна  команде  меню «Изменить на шкалу» 1-9 соответственно;

- Цифровые клавиши 1-9 на основной клавиатуре (сверху) – для переключения текущего масштаба отображения отсчетов кривой на 1-9-й соответственно. Если масштаб отображения совпадает с нажатой клавишей, изменяется текущий масштаб для продолжения кривой и редактирования (двойное нажатие на клавиши 1-9 гарантированно переключает масштабы редактирования и отображения на указанный масштаб). Для переключения масштабов больших 9-го (для температурных кривых, например) используются клавиши “<” и “>”, которые увеличивают и уменьшают на единицу текущий масштаб отображения и устанавливают равный ему масштаб редактирования. Значения текущих масштабов для просмотра и редактирования (трассировки) отображаются в верхней правой  области окна программы на панели с кнопками;

- Двойное нажатие на левую клавишу мышки  на горизонтальном маркере приводит к сдвигу ближайшей вертикальной границы в место клика. Если нажатие выполняется вблизи с окончанием горизонтального маркера, то одновременно корректируется и  положение левого или правого конца маркера;

- Ctrl+средняя кнопка мышки сносит ближайший горизонтальный маркер на нужную глубину;

- Ctrl+Shift+средняя кнопка мышки сносит ближайший горизонтальный и все нижние на нужную глубину;

- Нажатие на среднюю клавишу мышки в области окончания горизонтального маркера (слева или справа)  позволяет перетащить край  маркера в нужное место (не отпуская среднюю клавишу передвигаем манипулятор в новое положение) ;

- Home - позиционирует изображение на кровлю интервала оцифровки (кровля в средине экрана) или на начало, если кровля еще не задана;

- End – смещает отображаемую часть на подошву или конец образа.

# Дополнительные рекомендации по оцифровке фотоподлинников

Если на фотоподлиннике нет сетки глубин, то ее можно восстановить следующим образом.

- Расставляем горизонтальную сетку в равномерном режиме.

- Сносим маркеры на горизонтальные марки глубин (Ctrl+ средняя кнопка мышки).

- Снос выполняется рядом с левым краем дорожки.

- Ставим левую границу дорожки. Корректируем положение левой границы дорожки

- и левых окончаний горизонтальных маркеров. Корректировка выполняется  двойным нажатием на  левую кнопку мышки в нужном месте (лучше использовать мышку со специальной кнопкой для двойного нажатия).

- Корректируем положение правых окончаний горизонтальных маркеров. Если смещение большое, то нажимаем на Shift + средняя кнопка мышки, тащим мышку в нужное место и отпускаем. Если смещение маленькое, то просто нажимаем среднюю кнопку мышки в нужном месте. Можно делать это несколько раз, постепенно смещая край маркера.

- Ставим правую границу дорожки и корректируем ее положение двойным нажатием на  левую кнопку мышки (лучше использовать мышку со специальной кнопкой для двойного нажатия).

- Начинаем оцифровку кривой. Через всплывающее меню вызываем команду Сервис->сместить сетку и нажимаем на левую кнопку мышки в самом верхнем (у кровли) месте, где стоит метка глубины, которую нанес интерпретатор. Вся сетка сдвинется вверх или вниз. Возможно, что поплывут границы и остальные горизонтальные маркеры.

Горизонтальные маркеры ставятся на место сверху вниз. Нажатием Ctrl+ средняя кнопка мышки смещается одиночный маркер. Нажатием Shift+ Ctrl+ средняя кнопка мышки смещаются  все нижележащие маркеры на нужную величину. Таким способом (Shift+ Ctrl+ средняя кнопка) должен корректироваться последний маркер, чтобы одинаково сдвинуть подошву или несколько нижних маркеров, для которых не указаны метки глубины интерпретатором.

# ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Программа ScanCrv активно развивается. Авторы берут на себя обязательство бесплатно сопровождать программный продукт в течение 12 месяцев после поставки. Гарантийная замена электронного ключа выполняется при его возврате с официальным письмом и наличии заводской маркировки на нем. Если электронный ключ выходит из строя после окончания гарантийного периода или имеет механические повреждения с читаемой заводской маркировкой, то он меняется за дополнительную плату, которая составляет примерно 3000 рублей в ценах 2008 года. Если на ключе нет заводской маркировки и не возможно установить его принадлежность, замена не производится. После окончания гарантийного периода Вы можете заключить договор на годовое сопровождение программного обеспечения. Его стоимость составляет 15% от рыночной стоимости рабочего места.

Авторы не несут ответственности за некачественно выполненную оцифровку и любые последствия  вызванные этим. Рекомендуем иметь собственную службу по проверке качества оцифрованных материалов.

Замечания пользователей, направленные на улучшение потребительских свойств программного продукта, мы с удовольствием примем к исполнению. Замечания  можно направить по электронной почте – gisnt@tvcom.ru.